分析时钟树、配置GPIO

| 姓 名 | 冯浩然 |
| --- | --- |
| 学 号 | 202100800378 |
| 专 业 | 电子科学与技术 |
| 班 级 | 2021级1班 |
| 学 院 | 机电与信息工程学院 |
| 指导教师 | 王小利 |
| 课程名称 | DSP原理与应用 |
| 课 程 号 | 28033160 |
| 学年学期 | 2023–2024学年第2学期 |
| 作业日期 | 2024年5月30日 |

一 系统时钟树

TMS320F28335通过外部时钟信号、OSC和PLL产生倍频时钟信号CLKIN后，CLKIN经过CPU后产生时钟SYSCLKOUT(CLKIN和SYSCLKOUT频率是一样的)，SYSCLKOUT给各个片内外设提供时钟信号。为了实现低功耗和提供高低频率时钟信号，需要把SYSCLKOUT进一步分频，下面主要讲解了对SYSCLKOUT分频产生低频时钟信号和高频时钟信号，完成外设时钟初始化的过程。

1 时钟系统

时钟系统如下图所示

从图1可以看出，时钟CLKIN经过CPU后产生时钟SYSCLKOUT(CLKIN和SYSCLKOUT频率是一样的)，SYSCLKOUT给各个片内外设提供时钟；除了SPI、SCI、McBSP模块使用低频时钟，ADC使用高频时钟外，其他外设模块都是采用SYSCLKOUT时钟。为了实现低功耗，必须对每个片内外设时钟进行开关控制；为了实现高低频率时钟，必须对SYSCLKOUT进行不同的分频处理，因此与外设时钟配置相关的寄存器主要有两类：外设时钟控制寄存器PCLKCR和高低频外设时钟分频寄存器SPCP。

| 寄存器类型 | 位数 | 名字 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类寄存器（外设时钟控制寄存器PCLKCR） | 16位 | PCLKCR0 | 控制使能 禁用外设时钟 |
|  | 16位 | PCLKCR1 |  |
|  | 16位 | PCLKCR3 |  |
| 第二类寄存器（高低频外设时钟分频寄存器） | 16位 | HISPCP（High-Speed Peripheral Clock Prescaler Register） | 对外设时钟进行分频 调整高频和低频外设的时钟频率 |
|  | 16位 | LOSPCP（Low-Speed Peripheral Clock Prescaler Register） |  |

2 与外设时钟配置相关的寄存器

控制片内外设时钟开关的外设时钟控制寄存器PCLKCR0、PCLKCR1、PCLKCR3如表1、表2、表3所示。

从表1、表2、表3可以看出，默认情况下，除了3个CPU定时器和GPIO口输入采样时钟使能外，其他所有外设的时钟是禁用的。

注：

- PCLKCR0、PCLKCR1、PCLKCR3均受ELLOW保护。

- 不使用某外设模块时，可以禁用该时钟模块的时钟以省电。

产生高低频外设时钟的分频寄存器HISPCP和LOSPCP分别如表4和表5所示。

两个寄存器具体位域描述分别如表6和表7所示。

从表4到表7可以看出，16位的高频外设时钟分频寄存器HISPCP和低频外设时钟分频寄存器LOSPCP都只用了低3位；两个寄存器都受ELLOW保护；

分频计算方法：当分频系数为0，表示时钟等于SYSCLKOUT/1，当分频系数不为0时，CLK= SYSCLKOUT(n×2) 。

3 时钟输出

SYSCLKOUT可以按1、2、4分频从TMS320F28335的XCLKOUT引脚输出，SYSCLKOUT输出示意图如2所示。

从图2可以看出，上电或复位默认情况下，SYSCLK2分频产生XTIMCLK，XTIMCLK再通过2分频产生XCLKOUT时钟，该时钟信号通过引脚XCLKOUT输出，即默认情况下XCLKOUT=SYSCLK4=OSCCLK16调试时可以观察该引脚的信号以判断设备是否在正确的时钟下工作。

注：

XCLKOUT引脚上电或者复位默认情况下是激活状态的。

XCLKOUT引脚没有上拉或者下拉电阻。

如果XCLKOUT引脚不使用时，可以通过XINTCNF2[CLKOFF]=1关闭。

默认情况下，XCLKOUT=SYSCLK2，它是外扩模块（外扩FLASH、SRAM等）的时钟

4.外设时钟初始化代码

这里以ADC时钟配置为例

- /*

- *函数名称:InitPeripheralClocks

- *输入参数：无

- *输出参数：无

- *函数功能：初始化外设时钟模块，主要包括产生高低速时钟、开关所需片内外设模块时*钟等

- */

- void InitPeripheralClocks(void)

- {

- EALLOW;

- // 高低频外设时钟分频寄存器HISPCP/LOSPCP设置，正常情况下采用默认值，即高频时钟为SYSCLKOUT/2，低速时钟为SYSCLKOUT/4

- SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0001;

- SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002;

- // 时钟输出引脚XCLKOUT设置，默认情况XCLKOUT = SYSCLKOUT/4

- // XTIMCLK = SYSCLKOUT/2

- XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK = 1;//extern interface clock<->XinfCLK

- // XCLKOUT = XTIMCLK/2

- XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 1;

- // Enable XCLKOUT

- XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKOFF = 0;

- // 给所选用外设使能外设时钟

- // 如果不使用某外设模块，禁用它的时钟以省电

- // 下面代码要根据自己使用的外设模块进行相应的修改

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;    // ADC

- // *重要提醒*

- // ADC_cal（）函数, 可以从TI保留的OTP中复制ADC校验值，并将校验值赋值给ADCREFSEL和ADCOFFTRIM寄存器，该过程在BOOT ROM中自动地完成

- //如果在调试过程中，BOOT ROM代码旁路未使用，那么必须显示调用下面 ADC_cal()函数（推荐显示调用）

- //在调用 ADC_cal()前，必须使能ADC时钟

- // 有关ADC更多的信息参见设备数据手册

- ADC_cal();

- //本例中使能了所有片内外设模块时钟

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.I2CAENCLK = 1;   // I2C

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SCIAENCLK = 1;   // SCI-A

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SCIBENCLK = 1;   // SCI-B

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SCICENCLK = 1;   // SCI-C

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SPIAENCLK = 1;   // SPI-A

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.MCBSPAENCLK = 1; // McBSP-A

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.MCBSPBENCLK = 1; // McBSP-B

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ECANAENCLK=1;    // eCAN-A

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ECANBENCLK=1;    // eCAN-B

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;   // Disable TBCLK within the ePWM

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 1;  // ePWM1

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM2ENCLK = 1;  // ePWM2

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM3ENCLK = 1;  // ePWM3

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM4ENCLK = 1;  // ePWM4

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM5ENCLK = 1;  // ePWM5

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM6ENCLK = 1;  // ePWM6

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;   // Enable TBCLK within the ePWM

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP3ENCLK = 1;  // eCAP3

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP4ENCLK = 1;  // eCAP4

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP5ENCLK = 1;  // eCAP5

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP6ENCLK = 1;  // eCAP6

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP1ENCLK = 1;  // eCAP1

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP2ENCLK = 1;  // eCAP2

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EQEP1ENCLK = 1;  // eQEP1

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EQEP2ENCLK = 1;  // eQEP2

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER0ENCLK = 1; // CPU Timer 0

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER1ENCLK = 1; // CPU Timer 1

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER2ENCLK = 1; // CPU Timer 2

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.DMAENCLK = 1;       // DMA Clock

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.XINTFENCLK = 1;     // XTIMCLK

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.GPIOINENCLK = 1;    // GPIO input clock

- EDIS;

- }

二 配置GPIO

1.GPIO概念

GPIO（ general purpose intput output） 是通用输入输出端口的简称，可以通过软件来控制其输入和输出。 F28335 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来， 从而实现与外部通讯、 控制以及数据采集的功能。

F28335中GPIO 占用了芯片大部分的引脚， 共达 88 个， 分为了 3 组。

A组：GPIO0——GPIO31

B组：GPIO32——GPIO63

C组：GPIO64——GPIO87

每一个GPIO都具备复用功能，只要通过相应的寄存器设置即可配置对应的复用功能，同一时刻，每个引脚只能使用该引脚的一个功能。

GPIO的结构图如上所示。图中最左侧圈内GPIO0~GPIO27为GPIO引脚。在其上方位置有个PU，表示PULL UP是上拉的意思。即GPIO引脚是通过软件可编程控制其电平是否上拉，控制寄存器为GPAUD，0的时候使能上拉，1的时候禁止上拉。

上拉的作用：可以让管脚默认有个初始的电平（高电平），同时增强输出能力。

两个三角形：指向外面的三角形是输出，由GPADIR寄存器控制，在作为输出引脚时，可以看到输出的线连到了一个输出控制的上面，由多路复用寄存器GPAMUX控制，每个管脚有四种功能：

00代表普通的GPIO的功能，01、10/11分别代表不同的外设输出。

GPIO的输出数据存放在GPADAT寄存器中，还可以通过GPASET等寄存器设置该GPADAT的值。

如对一系列的管脚控制输出，使用GPADAT寄存器；通常使用的是GPASET、GPACLEAR、GPATOGGLE等寄存器。

指向内部的三角形是输入，GPIO输入后经滤波电路，引脚的功能选择由多路选择器控制，且输入的数据存入GPADAT中，输入模式下只能读GPADAT的值。在上方的是GPIO输入引脚引入的相关PIE中断。

2.GPIO主要配置寄存器

（1）GPxCTRL寄存器

为输入引脚指定采样周期，GPACTRL为输入引脚0-31指定采样周期。

（2）GPAQSEL寄存器

用来配置采样数，也可以认为是滤波数，当干扰信号持续采样周期小于该寄存器设置的采样周期时，干扰信号被滤除。

（3）GPxDIR寄存器

用来配置GPIO的输入输出方向。

3.GPIO主要配置过程（ADC）

这里通过ADC的例程来观察GPIO的配置方式

1 SOC产生原理

2 EPWM1SOCA启动ADC配置

2.1 使能ADC、TB、ePWM1外设时钟

- EALLOW;

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;    // ADC

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;   // Disable TBCLK within the ePWM

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 1;  // ePWM1

- EDIS;

2.2 配置ADC时钟为25MHz

- EALLOW;

- SysCtrlRegs.HISPCP.all = 3; // HSPCLK = SYSCLKOUT/6

- EDIS;

2.3 修改ADCINT的ISR地址

- EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register

- PieVectTable.ADCINT = &adc_isr;

- EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers

2.4 初始化ADC

使能ADC外设时钟 （已配置，屏蔽），设置为顺序采样。

- void InitAdc(void)

- {

- extern void DSP28x_usDelay(Uint32 Count);

- // EALLOW;

- // SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;

- // ADC_cal();

- // EDIS;

- AdcRegs.ADCTRL3.all = 0x00E0;  // Power up bandgap/reference/ADC circuits

- DELAY_US(ADC_usDELAY);         // Delay before converting ADC channels

- }

2.5 使能中断ADCINT

- // Enable ADCINT in PIE

- PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;

- IER |= M_INT1; // Enable CPU Interrupt 1

- EINT;          // Enable Global interrupt INTM

- ERTM;          // Enable Global realtime interrupt DBGM

2.6 配置ADC

设置为两路采样：第一路采ADCINA3，第二路采ADCINA2。

允许ePWMxSOCA启动SEQ1，允许SEQ1中断。

- // Configure ADC

- AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001;       // Setup 2 conv's on SEQ1

- AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x3; // Setup ADCINA3 as 1st SEQ1 conv.

- AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x2; // Setup ADCINA2 as 2nd SEQ1 conv.

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1;// Enable SOCA from ePWM to start SEQ1

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // Enable SEQ1 interrupt (every EOS)

2.7 配置ePWM1

使能ePWMxSOCA。

当TBCTR=CMPA且为增计数时，产生ePWMxSOCA。

每发生一次事件，便产生一次ADC启动信号。

CMPA、TBPRD赋值，EPwm1工作在增计数模式。

- // Assumes ePWM1 clock is already enabled in InitSysCtrl();

- EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;        // Enable SOC on A group

- EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;       // Select SOC from from CPMA on upcount

- EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;        // Generate pulse on 1st event

- EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0x0080;   // Set compare A value

- EPwm1Regs.TBPRD = 0xFFFF;              // Set period for ePWM1

- EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;    // count up and start

2.8 ADCINT ISR

- interrupt void  adc_isr(void)

- {

- Voltage1[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT0 >>4;

- Voltage2[ConversionCount] = AdcRegs.ADCRESULT1 >>4;

- // If 40 conversions have been logged, start over

- if(ConversionCount == 9)

- {

- ConversionCount = 0;

- }

- else ConversionCount++;

- // Reinitialize for next ADC sequence

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1

- AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit

- PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt to PIE

- return;

- }

3 TI EPWM1SOCA启动ADC源码

EPWM1SOC启动ADC，SEQ1转换完成后产生中断ADCINT。

- #include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File

- // Prototype statements for functions found within this file.

- interrupt void adc_isr(void);

- // Global variables used in this example:

- Uint16 LoopCount;

- Uint16 ConversionCount;

- Uint16 Voltage1[10];

- Uint16 Voltage2[10];

- main()

- {

- // Step 1. Initialize System Control:

- // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks

- // This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.

- InitSysCtrl();

- // Define ADCCLK clock frequency ( less than or equal to 25 MHz )

- // Assuming InitSysCtrl() has set SYSCLKOUT to 150 MHz

- EALLOW;

- SysCtrlRegs.HISPCP.all = ADC_MODCLK;

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;    // ADC

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;   // Disable TBCLK within the ePWM

- SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 1;  // ePWM1

- EDIS;

- // Step 2. Initialize GPIO:

- // This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and

- // illustrates how to set the GPIO to it's default state.

- // InitGpio();  // Skipped for this example

- // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:

- // Disable CPU interrupts

- DINT;

- // Initialize the PIE control registers to their default state.

- // The default state is all PIE interrupts disabled and flags

- // are cleared.

- // This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.

- InitPieCtrl();

- // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:

- IER = 0x0000;

- IFR = 0x0000;

- // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt

- // Service Routines (ISR).

- // This will populate the entire table, even if the interrupt

- // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.

- // The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.

- // This function is found in DSP2833x_PieVect.c.

- InitPieVectTable();

- // Interrupts that are used in this example are re-mapped to

- // ISR functions found within this file.

- EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register

- PieVectTable.ADCINT = &adc_isr;

- EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers

- // Step 4. Initialize all the Device Peripherals:

- // This function is found in DSP2833x_InitPeripherals.c

- // InitPeripherals(); // Not required for this example

- InitAdc();  // For this example, init the ADC

- // Step 5. User specific code, enable interrupts:

- // Enable ADCINT in PIE

- PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;

- IER |= M_INT1; // Enable CPU Interrupt 1

- EINT;          // Enable Global interrupt INTM

- ERTM;          // Enable Global realtime interrupt DBGM

- LoopCount = 0;

- ConversionCount = 0;

- // Configure ADC

- AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001;       // Setup 2 conv's on SEQ1

- AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x3; // Setup ADCINA3 as 1st SEQ1 conv.

- AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x2; // Setup ADCINA2 as 2nd SEQ1 conv.

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1;// Enable SOCA from ePWM to start SEQ1

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // Enable SEQ1 interrupt (every EOS)

- // Assumes ePWM1 clock is already enabled in InitSysCtrl();

- EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;        // Enable SOC on A group

- EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;       // Select SOC from from CPMA on upcount

- EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;        // Generate pulse on 1st event

- EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0x0080;   // Set compare A value

- EPwm1Regs.TBPRD = 0xFFFF;              // Set period for ePWM1

- EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;    // count up and start

- // Wait for ADC interrupt

- for(;;)

- {

- LoopCount++;

- }

- }

4 定时器Timer0启动配置

4.1 使能定时器Timer0外设时钟

- EALLOW;

- // 使能定时器时钟

- SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER0ENCLK = 1; // CPU Timer 0

- EDIS;

4.2 修改TINT0的ISR地址

- EALLOW;

- // 修改TINT0的ISR地址

- PieVectTable.TINT0 = &TIM0_IRQn;

- EDIS;

4.3 初始化定时器Timer0

- // 指定定时器0寄存器

- CpuTimer0.RegsAddr = &CpuTimer0Regs;

- // 周期值PRD

- CpuTimer0Regs.PRD.all  = 0xFFFFFFFF;

- // 预定标计数值TPR

- CpuTimer0Regs.TPR.all  = 0;

- CpuTimer0Regs.TPRH.all = 0;

- // 停止定时器0

- CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1;

- // 将周期值PRD装入计数器TIM

- CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1;

- // 初始化定时器0中断次数

- CpuTimer0.InterruptCount = 0;

4.4 配置定时器Timer0

CPUTIMER_VARS *Timer为定时器，Freq为系统时钟（MHz），Period为周期 （us）.

Period即为中断TINT0触发的间隔。

- void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *Timer, float Freq, float Period)

- {

- Uint32  temp;

- // Initialize timer period:

- Timer->CPUFreqInMHz = Freq;

- Timer->PeriodInUSec = Period;

- temp = (long) (Freq * Period);

- Timer->RegsAddr->PRD.all = temp;

- // Set pre-scale counter to divide by 1 (SYSCLKOUT):

- Timer->RegsAddr->TPR.all  = 0;

- Timer->RegsAddr->TPRH.all  = 0;

- // Initialize timer control register:

- Timer->RegsAddr->TCR.bit.TSS = 1;      // 1 = Stop timer, 0 = Start/Restart Timer

- Timer->RegsAddr->TCR.bit.TRB = 1;      // 1 = reload timer

- Timer->RegsAddr->TCR.bit.SOFT = 0;

- Timer->RegsAddr->TCR.bit.FREE = 0;     // Timer Free Run Disabled

- Timer->RegsAddr->TCR.bit.TIE = 1;      // 0 = Disable/ 1 = Enable Timer Interrupt

- // Reset interrupt counter:

- Timer->InterruptCount = 0;

- }

4.5 启动定时器Timer0

- // 启动定时器0

- CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=0;

4.6 使能中断TINT0

- // 使能TINT0

- IER |= M_INT1;

- PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;

- EINT;

- ERTM;

4.7 配置ADC

设置为单路采样：采ADCINA0。

- void ADC_Init(void)

- {

- EALLOW;

- SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;    // ADC

- EDIS;

- // Specific clock setting for this example:

- EALLOW;

- SysCtrlRegs.HISPCP.all = ADC_MODCLK; // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK

- EDIS;

- InitAdc();  // For this example, init the ADC

- AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; // Setup ADCINA0 as 1st SEQ1 conv.

- AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1= 0x0;  // Setup 2 conv's on SEQ1

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1;// Enable SOCA from ePWM to start SEQ1

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // Enable SEQ1 interrupt (every EOS)

- }

4.8 TINT0 ISR

启动SEQ1

- interrupt void TIM0_IRQn(void)

- {

- AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1;

- PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK1=1;

- }

5 Timer0启动ADC源码

中断TINT0启动ADC，采用查询方式读取转换结果。

当有SEQ1中断标志位产生，清除后读取采样结果。

同连续采样的软件触发。

- #include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File

- #include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File

- // 采样值

- float adc_vol;

- void main()

- {

- InitSysCtrl();

- InitPieCtrl();

- IER = 0x0000;

- IFR = 0x0000;

- InitPieVectTable();

- TIM0_Init(150,1000);

- ADC_Init();

- while(1)

- {

- while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1 == 0);

- AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;

- adc_vol=(float)(AdcRegs.ADCRESULT0>>4)*3.0/4096;

- SMG_DisplayFloat(adc_vol,2);

- }

- }